| ICS | 65.080 |
| --- | --- |
| CCS | IMAALE. B13 |

团体标准

T/IMAALE  018     —2025

沙柳堆肥技术规程

Code of practice for Salix cheilophila composting technology

2025-12-30发布

2026-01-30实施

内蒙古农牧业产业化龙头企业协会       发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业科学院草原研究所提出。

本文件由内蒙古农牧业产业化龙头企业协会归口。

本文件起草单位：中国农业科学院草原研究所、内蒙古农业大学、杭锦旗林业和草原事业发展中心、杭锦旗乌力吉牧仁种养殖专业合作社、内蒙古蒙肥生物科技有限公司。

本文件主要起草人：万东莉、杨金耀、万永青、张馨予、李振中、刘浩然、翟昊、郝菊茹、徐凯、李国庆、刘思源、丁勇、王宁飞、郜晋楠、王瑞刚、李阳。

沙柳堆肥技术规程

1	范围

本文件规定了以沙柳枝条为原料的堆肥规程，包括场地和设备的选择、工艺流程、工艺要点等。

本文件适用于以沙柳为主要原料，经微生物发酵腐熟的堆肥生产。

2	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 525 有机肥料

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

腐熟度maturity

指堆肥过程中有机物经过矿化、腐殖化过程后达到稳定的程度。

3.2

农用微生物菌剂microbial inoculants in agriculture

由一些对动物或植物有效而且安全的细菌、放线菌、真菌和酵母菌培养而成。

3.3

堆肥 composting

在人工控制条件下（水分、碳氮比和通风等），通过微生物的发酵，使有机物被降解，达到一定的腐熟度，并生产出一种适宜作物利用的产物过程。

4	场地和设备设施

4.1 场地

干燥、平坦、通风、排水良好，环境温度通常保持在0℃~30℃。

4.2设施设备

堆肥设备应根据堆肥工艺确定，分为预处理设备、发酵设备和后处理设备。

- 预处理设备：主要有粉碎设备和混料设备；

- 发酵设备：主要包括翻堆设备和通风设备；

- 后处理设备：主要有筛分机和包装机等。

5	工艺流程

采用高温好氧简易圆锥堆肥方式发酵。堆肥技术流程如下：

图1高温好氧堆肥技术流程图

6	工艺要点

6.1原料

生产原料应符合NY/T 525的要求。

6.2 原料处理

堆制前，用粉碎机将沙柳枝条秸秆粉碎至长度不超过30 mm的小段。再与畜禽粪便按照体积比7:3的比例进行充分混合，调节混合物的水分含量为45%～50%。

6.3建堆

原辅料混合，经人工或混料设备混合均匀后建圆锥体形堆。堆底直径0.75 m～1 m、高0.4 m～0.6 m。

6.4 发酵过程控制

6.3.1 一次发酵

堆肥初期1 d～2 d升温至50℃～60℃，5 d～7 d达60℃～70℃高温期；在无自动通风装置的情况下，当堆肥升温至70℃时进行翻堆操作，翻堆时按照上下层次充分翻倒混匀，一般在堆制完成5 d～7 d后进行第一次翻堆，随后每2 d～3 d翻堆一次，温度保持至60℃～70℃，20 d～30 d直到发酵终止，确保物料充分腐熟，后期降温至35℃以下稳定。在堆肥时，可借助曝气设备向堆体输送空气，配合翻堆机按一定频率和深度翻堆，促进微生物分解有机物。

6.3.2 陈化

堆肥产物用作有机肥料需有二次发酵过程。将初发酵产物重新堆置，微生物分解产热。当堆体温度接近环境温度，表明发酵完成、达到一定的腐熟度，堆肥稳定，可终止发酵。

6.5筛分

对已经完成全部发酵的堆肥物料，用筛孔直径为4 mm～6 mm的筛分机械进行筛选。

7 堆肥质量要求

堆肥产物质量应符合NY/T 525的要求。

_________________________________